| PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE.TT. ANDE Nº 017_05 |  | GARANTIZADO FABRICANTE |  |
| MARCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |  |  |
| FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |  |  |
| PROCEDENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |  |  |
| 2 | NORMA DE FABRICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | IEC 60855-1 // ASTM F711-02 (2007) |  |  |  |
| 3 | CONDICIONES DE UTILIZACIÓN |  |  |  |  | Según Ítem 5.1 |  |  |  | Si |  |  |  |
| 4 | CARACTERÍSTICAS CONSRUCTIVAS |  | PERTIGA |  |  | Material del Tubo |  |  |  | Fibra de Vidrio Tratada con resina Epoxi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Material Núcleo |  |  |  | Espuma poliuretano |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Características del Núcleo |  |  |  | No Higroscópico |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Acabamiento superficial |  |  |  | Resina Incolora |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Proceso de fabricación |  |  |  | Tubo Compuesto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cantidad de Elementos |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Perno de fijación |  |  |  | metálico |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS | SECCIÓN PUNTA | Cantidad |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Diámetro |  | 32 MM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud Útil |  | 1250 MM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud Total |  | 1450 MM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peso |  | 1,2 Kg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SECCION INTERMEDIA | Cantidad |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Diámetro |  | 38 MM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud Útil |  | 1250 MM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud Total |  | 1450 MM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peso |  | 1,2 Kg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SECCION MANIJA | Cantidad |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Diámetro |  | 38 MM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud Útil |  | 1450 MM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud Total |  | 1450 MM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peso |  | 1,1 Kg. |  |  |  |
| PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CARACTERÍSTICAS CONSRUCTIVAS |  | CABEZAL | Cantidad |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Según Ítem 2.2 |  |  |  |  |  | Si |  |  |
|  |  |  |  | ACCESORIOS | ESTUCHE |  |  |  | Cantidad |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Según Ítem 2.3.1 |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  | CABEZALES ADICIONALES |  |  |  | Cabezal para llaves HXO |  | 2 Unidades |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cabezal p/maniobra de llaves cortacircuitos; encaje p/ la lengüeta del cartucho porta fusible. |  | 1 Unidad |  |  |
| 5 |  | CONDICIONES ELÉCTRICAS |  | Tensión Máxima de Servicio |  |  |  |  |  |  | 220 kV |  |  |
|  |  |  |  | Corriente de Fuga en seco |  |  |  |  | Para diámetro de 32 mm |  | < 6 µA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para diámetro de 38 mm |  | < 8 µA |  |  |
|  |  |  |  | Corriente de Fuga en húmedo |  |  |  |  | Para diámetro de 32 mm |  | < 26 µA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para diámetro de 38 mm |  | < 28 µA |  |  |
| 6 |  | MUESTRAS |  |  |  |  |  |  | Presenta muestra |  | Si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Según Ítem 7 |  | Si |  |  |
| 7 |  | DATOS SUMINISTRADOS |  | Protocolos de Ensayos Tipo |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |
|  |  |  |  | Catálogos Técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Copia de Norma de Fabricación |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |
|  |  |  |  | Listado de Cabezales padronizados |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |
|  |  |  |  | Certificado de aprobación por el organismo competente en el país de origen |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |

| PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  | NORMA IEC, ASTM - SUB-CLÁUSULA APLICADA | LABORATORIO | REFERENCIA O Nº DE PROTOCOLO | VALORES SEGÚN NORMA (SÍ / NO) |
| PROTOCOLOS DE ENSAYOS DE TIPO ADJUNTADOS | 1 | Ensayos Eléctricos |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Ensayo de Tensión Aplicada en Seco |  |  |  |  |
|  |  | diam 32 mm2 |  |  |  |  |
|  |  | diam 38 mm2 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Ensayo de Tensión Aplicada en húmedo |  |  |  |  |
|  |  | diam 32 mm2 |  |  |  |  |
|  |  | diam 38 mm2 |  |  |  |  |
|  | 2 | Ensayos visuales |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Ensayo de Marcación |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Ensayo Visual y Dimensional |  |  |  |  |
|  | 3 | Ensayos mecánicos |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Ensayo de Compresión |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Ensayo de Cizallamiento |  |  |  |  |
|  | 3.3 | Ensayo de Torsión |  |  |  |  |
|  | 3.4 | Ensayo de Flexión Mono_Apoyado |  |  |  |  |
|  | 3.5 | Ensayo de Flexión Bi_Apoyado |  |  |  |  |
|  | 3.6 | Ensayo de Fatiga |  |  |  |  |
|  | 4 | Ensayos Químicos |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Ensayo de Líquidos Penetrantes |  |  |  |  |