FORMULARIO ADICIONAL Nº 1

DECLARACION JURADA

Fecha: [____________________]

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 02/26 “ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO DE PETROLEO Y EMULSION”. ID 482.293

A: Petróleos Paraguayos - Petropar

Yo/nosotros …………………………….(representante/s legal/es) en nombre y representación de la firma ……………………………………………. (nombre de la firma), en el marco de la SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 02/26 “ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO DE PETROLEO Y EMULSION”. ID 482.293; declaro/amos bajo fe de Juramento que:

      - Que, Los precios ofertados no responden a prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidio.

      - Que, conocemos y aceptamos los requisitos y condiciones exigidos por Petropar.

      - Que, autorizamos a Petropar a recabar información comercial y referencias en registros públicos y privados.

      - Que, el producto se encuentra con libre disposición, para cumplir con Petropar en el plazo de entrega y calidad requerida.

RECONOZCO QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la Ley de Suministros y Contrataciones Públicas y sus respectivas reglamentaciones, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Firma [__________________________________]

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de ___________________

_______________________________________________________________________

FORMULARIO ADICIONAL Nº 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS

| Cemento Asfáltico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cemento asfáltico de petróleo CAP 50-70 |  |  |  |  |
| PROPIEDAD | UNIDAD | NORMAS |  | REFERENCIA |
| Penetración a 25 °C / 100g / 5s | 0,1 mm | NBR 6576 | ASTM D5 | 50 - 70 |
| Punto de ablandamiento | °C | NBR 6560 | ASTM D36 | Mín. 46 |
| Viscosidad Brookfield 135°C, SP21, 20rpm | cP | NBR 15184 | ASTM D4402 | Mín. 274 |
| Viscosidad Brookfield 150°C, SP21, 50 rpm | cP | NBR 15184 | ASTM D4402 | Mín. 112 |
| Viscosidad Brookfield 177°C, SP21, 100rpm | cP | NBR 15184 | ASTM D4402 | Mín. 57 Máx. 285 |
| RTFOT Penetración retenida | % | EN 12607-1 | ASTM D5 | Mín. 55 |
| RTFOT Cambio en el punto de ablandamiento | °C | EN 12607-1 | ASTM D36 | Mín. 8 |
| RTFOT Ductilidad a 25°C | cm |  | ASTM D113 | Mín. 20 |
| RTFOT Cambio de masa | % | EN 12607-1 | ASTM D2872 | -0,50 … 0,50 |
| Ductilidad a 25°C | cm |  | ASTM D113 | Mín. 60 |
| Solubilidad en | % masa |  | ASTM D2042 | Mín. 99,5 |
| Punto de inflamación | °C | NBR 11341 | ASTM D92 | Mín. 235 |
| Índice de resistencia al calor | - |  | X 018 | -1,5 … 0,7 |

| Cemento Asfáltico de Petróleo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP modificado con Polímeros Elastoméricos |  |  |  |  |
| PROPIEDAD | UNIDAD | NORMAS |  | REFERENCIA |
| Penetración a 25 °C / 100g / 5s | 0,1 mm | NBR 6576 | ASTM D-5 | 40 - 70 |
| Punto de ablandamiento | °C | NBR 6560 | ASTM D-36 | Mín. 65 |
| Cohesión | J / cm2 | NBR 15086 | EN 13589 EN 13703 | 2 a 5 °C |
| Punto de inflamación | °C | NBR 11341 | ASTM D92 | Mín. 230 |
| Recuperación elástica a 25°C | % | - | NLT - 329 | Mín. 70 |
| Viscosidad Brookfield 135°C, SP21, 20rpm | cP | NBR 15184 | ASTM D4402 | Máx. 2500 |
| Viscosidad Brookfield 150°C, SP21, 50rpm | cP | NBR 15184 | ASTM D4402 | Máx. 1000 |
| Viscosidad Brookfield 177°C, SP21, 100rpm | cP | NBR 15184 | ASTM D4402 | Máx. 500 |
| Resistencia a la solidificación: |  |  |  |  |
| a) Penetración residual | % | EN 12607-1 | ASTM D5 | Mín. 65 |
| b) Cambio del punto de ablandamiento | °C |  | ASTM D36 | -5 a +10 |
| c) Cambio de masa | % |  | ASTM D2872 | Máx. 1 |
| Estabilidad de almacenamiento: |  |  |  |  |
| a) Diferencia del punto de ablandamiento | °C | EN 13399 EN 1427 | ASTM D36 | Máx. 5 |
| b) Diferencia de penetración | 0,1 mm | EN 13399 EN 1426 | ASTM D5 | Máx. 10 |
| Punto de ruptura Fraass | °C | IRAM 6831 |  | Máx. - 12 |
| Temperatura de Mezcla | °C | - |  | 165 - 175 °C |
| Temperatura de Compactación | °C | - |  | 155 - 165 °C |

| Emulsión RL 1C |  |  |
| --- | --- | --- |
| EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA (RL1C) |  |  |
| ENSAYOS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
| Viscosidad Saybolt a 25°C | NBR 14491 | Máx. 90 |
| Residuo asfáltico | NBR 14376 | Mín. 60 |
| Prueba del tamiz 0,84mm | NBR 14393 | Máx. 0,1 |
| Asentamiento | NBR 6570 | Máx. 5 |
| Ph | NBR 6299 | Máx. 6,5 |

| Emulsión RR 1C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA - RR1C |  |  |  |
| ENSAYOS | UNIDAD | MÉTODO | VALOR DE REFERENCIA |
| Viscosidad Saybolt a 50°C | s | ASTM D244 | Máx. 70 |
| Residuo asfáltico por evaporación | g/100g | ASTM D6934 | Mín. 60 Máx. 65 |
| Contenido de agua | g/100g | ASTM D6934 | Máx. 40 |
| Prueba del tamiz 850mm | g/100g | ASTM D6933 | Máx. 0,1 |
| Carga de partículas |  | ASTM D7402 | POSITIVA |

| Emulsión EIP |  |  |
| --- | --- | --- |
| EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN (EIP) |  |  |
| ENSAYOS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
| Viscosidad Saybolt a 25°C | ASTM D7496 | Máx. 90 |
| Residuo asfáltico | ASTM D6934 | Mín. 40 / Máx. 50 |
| Contenido de agua | ASTM D6934 | Máx. 55 |
| Prueba del tamiz 0,84mm | ASTM 6933 | Máx. 0,1 |
| Asentamiento | ASTM D244 | Máx. 15 |
| Ph | NBR 6299 | Máx. 8 |

Firma [__________________________________]

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de ________________________________